הליך מקוצר לתוספת ממ"ד במבנה קיים בעת חירום

בתאריך 19.12.2021 פורסמו תקנות התכנון והבניה חלק ט1 כהוראת שעה ל-5 שנים. פרק ט1 כולל תקנות המאפשרות הוספת ממ"ד או מגדל ממ"דים לבניין מגורים שאינו בניין רב-קומות כהגדרתו  בתקנות התכנון והבנייה בשטח המזערי הקבוע בתקנות ההתגוננות האזרחית.

הליך רישוי מהיר יחול על:

רק על מבנים שיש להם היתר בנייה, המשמשים למגורים ולא לשום שימוש אחר.

- הבקשה להיתר תכלול רק הוספת ממ"ד בשטח מזערי הקבוע בתקנות ושטח מרחב פתיחת הדלת, כלומר- 9 מ"ר נטו + שטחי קירות +שטח עבור פתיחת  הדלת= כ- 15 מ"ר סה"כ.

- הממ"ד יהיה תואם להוראות התוכנית החלות על המגרש ללא הקלות. המבנה הקיים יכול להיות ממוקם בחריגה מקווי בנין, אבל לא הממ"ד.

- במידה והתוכנית המאושרת לא כללה זכויות עבור מרחב  מוגן, ניתן להגיש בהליך מהיר על בסיס סעיף 151, המאפשר תוספת שטחי שירות לטובת מרחב מוגן, לפני הגשת בקשה להיתר.

- ניתן להגיש בקשה להיתר גם במבנה אשר בוצעו בו תוספות ושינויים ללא היתר. הסדרת התוספות והשינויים תוגש בבקשה נפרדת.

- ניתן להגיש את הבקשה ללא תיק מידע.

- תושב שלו מבנה קיים שלא נמצא בגינו היתר בניה ונבנה לפני שנת 1965 בקרקע המיועדת למגורים- יתאם פגישה בוועדה המקומית לקביעת המסלול המיטבי עבור הגשת הבקשה להיתר.

הליך הרישוי המהיר לא יחול על:

- מבנה לשימור

- בקשות הכוללות שימוש חורג לפי סעיף 146 ( שימוש שאינו בייעוד הקרקע).

- בקשה הכוללת הקלות לפי סעיף 147 לחוק ( מבנים שאינם תואמים לתוכנית).

- בקשה טעונה אישור או דיון במוסד תכנון שאינו רשות הרישוי כתנאי למתן ההיתר.

- אם תוספת הממ"ד תחייב חיזוק כלל המבנה בהתאם לתקן 413 כנגד רעידת אדמה.

- בבנייה הגבוהה מ- 2 קומות ללא רצף ממפלס הקרקע כלפי מעלה.

- בקשה להיתר הכוללת שיטת בנייה חדשה.

*** ניתן להגיש בהליך רישוי רגיל/בהליך הקלה.

הליך בקשה להיתר ברישוי מהיר :

- יש לבחור עורך בקשה (הנדסאי אדריכלות/ אדריכל/ מהנדס)

- התקשרות עם מודד – והזמנת מדידה מצומצמת בהתאם לדרישות מפ"י

הגשת הבקשה

צילום תמונות של המגרש

- עורך הבקשה יפתח בקשה להיתר במערכת הרישוי זמין שתכלול:

- מפת מדידה

- תוכנית אדריכלית ב 1:100

- הבקשה פטורה מאישור רשות מקרקעי ישראל

בחינת הבקשה והפקת היתר

- מחלקת הנדסה תבחן מרחבית את הבקשה ותדון ברשות רישוי תוך

25 יום.

- לצורך בקרת תכן עורך הבקשה ימציא את כלל המסמכים הנדרשים:

- דוח קרקע וביסוס

- נספח יציבות

- נספח מיגון מאושר ע"י פקע"ר

- הפקת היתר

- תחילת עבודות

- ביצוע העבודה

ביצוע העבודה

והגשה לתעודת גמר

תעודת גמר הכוללת:

- מפת עדות

- אישור אחראי לביקורת על ביצוע העבודה

- תוצאות בדיקת מעבדה

- דוח מסכם מאת אחראי לביקורת